Отдел подготовки

МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА

для проведения лекции с должностными лицами и специалистами ГО и РСЧС  организаций

Модуль № III

Тема № 5

«Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения» Время: 2 часа

|  | Методическая разработка обсуждена и одобрена На методическом совещании отдела подготовки « » _________ 2017 года. г.Волгодонск 2017 год |
| --- | --- |

|  | «УТВЕРЖДАЮ» # Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска » ________________ О.Л. Растегаев «____» ___________ 2017 года |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА

для проведения лекции с должностными лицами и специалистами ГО и РСЧС организаций

Модуль № III

Тема № 5

«Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения»

Волгодонск

2017 год

| Тема занятия | «Прогнозирование и оценка устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения» |
| --- | --- |
| Учебные цели: | 1. Изучить со слушателями исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования объекта. Изучить методику оценки устойчивости работы объекта к воздействию поражающих факторов при военных действиях. Дать понятие об оценке химической обстановки при разрушении (аварии) объектов с АХОВ. Изучить методику оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенного характера. |
| Вид занятия | Лекция |
| Место занятия: | Учебный класс |
| Время: | 80 минут |

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ | Время (мин.) |
| --- | --- |
| Вводная часть | 5 |
| Основная часть: | 70 |
| Введение | 5 |
| 1-й учебный вопрос: Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования объекта. | 20 |
| 2-й учебный вопрос: Методика оценки устойчивости работы объекта к воздействию поражающих факторов при военных действиях. | 15 |
| 3-й учебный вопрос: Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов с АХОВ. 4-й учебный вопрос: Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенного характера. | 15 15 |
| Заключительная часть | 5 |
| ИТОГО: | 80 |

Л И Т Е Р А Т У Р А :

- Фалеев Н.Н.  «Защита населения  и территорий  в чрезвычайны;
ситуациях». Калуга, ГУП «Облиздат», 2001.

- Кириллов Г.П. «Организация и ведение ГО и защиты населения территорий от ЧС» - М.: ИРБ, 2002.

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической
обстановки в чрезвычайных ситуациях. Москва, ВНИИ ГОЧС, 1993.

- Мальцев В.А. Методики прогнозирования и оценки обстановки на
промышленном   предприятии   при   чрезвычайных   ситуациях.   Институт
повышения квалификации государственных служащих. Москва, 1993.

- Мальцев В.А. Промышленная безопасность. Институт повышения
квалификации государственных служащих. Москва, 1995.

- Сборник    методик    по    прогнозированию    возможных    аварий,
катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книга 2) МЧС. Москва, 1994.

- Методика   прогнозирования   и   оценки   степени   радиоактивного
загрязнения территорий. МЧС, Москва, 1994.

- Методика прогнозирования и оценки радиационной и химической
обстановки     по     данным     разведки     гражданской     обороны.     Военное
издательство. Москва, 1980.

- Методика   прогнозирования   масштабов   заражения   СДЯВ   при
авариях (разрушениях) на ХОО и транспорте -М.: Штаб ГО СССР, 1990.

- Исаев    В.С.    АХОВ.    Методика    прогнозирования    и    оценки
химической обстановки.-М.: Библиотечка «Военные знания», 2003.

- Таблицы для определения объемов инженерных работ в очаге
ядерного поражения. ВЦОК, ГО СССР. Новогорск, 1987.

- Справочник по поражающему действию ядерного оружия. Часть
П.Москва, 1986.

- Методика прогнозирования и оценки обстановки при ЧС (пособие
для слушателей). УМ1Д по ГО и ЧС Ростовской области, 1997.

- Приказ МЧС РФ от 12.11.2001 № 483 «О положении системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера».

- УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ :

- Презентация со слайдами по теме;

- Мультимедийный проектор, ноутбок;

3. Методика прогнозирования и  оценки  обстановки  при  ЧС  (пособие для слушателей УМЩ.-Р/Д: УМЦГОЧС,2000.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Во вводной части проверить готовность слушателей к занятию, довести до них тему, цели занятия и учебные вопросы.

При проведении данного занятия целесообразно подчеркнуть, что поражающие факторы при применении противником современных средств поражения при ЧС военного времени и факторы воздействия СБАК в ЧС мирного времени соотносимы. Так, например, воздействие воздушной ударной волны при взрыве ядерного (топливно-аэрозольного боеприпаса и действие напора воздушной массы при урагане вызывают адекватные разрушения, вторичные факторы поражения; радиоактивное заражение местности при применении ядерного оружия и РАЗМ при авариях на организациях атомной энергетики также соизмеримы, а действие ЭМИ и разряда шаровой молнии воздействуют практически одинаково на выход из строя средств связи, силовых линий электропередач, срабатывание средств их защиты, поражения электротоком работающего на аппаратуре персонала.

- ВВЕДЕНИЕ

Развитие человеческого общества достигло такого этапа, на котором от нормального функционирования экономики, коммунально-энергетического хозяйства городов, транспорта напрямую зависит жизнеспособность населения городов, населённых пунктов и страны в целом.

Так, например,  перебои в работе транспорта  влекут за собой перебои в снабжении населения продовольствием и другими видами жизнеобеспечения. Остановка или снижение ритма движения транспорта оказывают существенное влияние на функционирование промышленных предприятий и различных по роду деятельности организаций.

В свою очередь перебои в работе промышленных предприятий, систем коммунально-энергетического хозяйства  приводят к дальнейшему ухудшению работы транспорта и других звеньев городского хозяйства.

Образуется замкнутый цикл взаимоувязанных по своей производственной деятельности звеньев, выход из строя хотя бы одного из которых может нарушить функционирование городского или объектового хозяйства, а в ряде случаев и целого региона.

Причинами сбоя нормального функционирования городского или объектового хозяйства могут быть различные чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, а в военное время – применение современных средств поражения. Уместно помнить и об участившихся случаях террористических актов, в результате которых имеются человеческие жертвы, нарушаются производственные процессы, наносится большой материальный ущерб.

Поэтому одной из важнейших задач, стоящих перед органами исполнительной власти всех уровней, является предупреждение возникновения ЧС мирного времени и ослабление их последствий, а также снижение ущерба при вооружённом нападении на территорию государства. В декабре 1994 года был принят Федеральный  закон № 68 «О защите населения и территорий от ЧС природного  и техногенного характера», в соответствии с которым на территории  России была создана единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (РСЧС). Она предусматривает осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивого функционирования организаций, а также объектов социального назначения в ЧС.

В 1998 году в Российской Федерации был принят Федеральный закон  № 28 «О гражданской обороне». Этим законом определены основные задачи по защите населения и территорий в военное время. Одна из них – это разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время.

Совершенно очевидно, что руководителям органов исполнительной власти всех уровней, руководителям всех объектов, независимо от форм их собственности, надлежит разрабатывать и выполнять мероприятия  по защите населения и персонала объектов экономики от воздействия поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. Наряду с этим стоит задача: восстановление объектов в случае получения ими повреждений или разрушений в ЧС мирного и военного времени. Для решения этих задач необходимо проведение в мирное время  целого комплекса  соответствующих мероприятий.

- 1-й  УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Исходные положения для прогнозирования и оценки устойчивости функционирования объекта.

Мероприятия по обеспечению устойчивости функционирования объекта предусматриваются на стадии проектирования объекта и включаются в состав проектно-сметной документации.

Эти мероприятия  разрабатываются  согласно требованиям федеральных руководящих и нормативных документов, в т.ч. СНиП 2.01.51.-90 «Инженерно-технические мероприятия ГО», и ведомственных нормативных документов.

В соответствии с требованиями руководящих и нормативных документов должны предусматриваться следующие мероприятия по устойчивости функционирования объектов:

- рациональная застройка и размещение объектов экономики на территории субъектов Федерации, города, а также рациональное размещение зданий и сооружений на территории объекта;

- обеспечение защиты персонала объектов;

- повышение надёжности работы коммунально-энергетических и инженерно-технологических систем объектов;

- исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов и т.д.)

- обеспечение надёжности систем управления объектов;

- обеспечение надёжных производственных связей и материально-технического снабжения;

- подготовка перевода коммунально-энергетических и инженерно-технологических систем объектов экономики на аварийный режим работы и упрощённые технологии для военного времени;

- подготовка к восстановлению коммунально-энергетических систем объектов, а также нарушенного производства на объектах.

Все эти мероприятия, как уже отмечалось, должны быть предусмотрены в проектном решении на строительство или реконструкцию объектов.

Ответственность за выполнение мероприятий по устойчивости функционирования территорий и объектов несут соответствующие руководители.

По истечении определённого периода времени или в связи с какими-либо изменениями необходимо предусматривать проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов при ЧС мирного и военного времени.

Устойчивость функционирования объекта в ЧС – это способность объекта выполнять свои функции (планы, программы) в условиях возникновения ЧС, применения противником средств поражения, террористических актов и восстанавливать нарушенное производство в минимально короткие сроки.

Цель прогнозирования и оценки устойчивости объекта заключается в выявлении слабых его элементов, чтобы в дальнейшем провести инженерно-технические мероприятия, направленные на повышение устойчивости объекта  в целом.

Оценка устойчивости объектов экономики к воздействию поражающих факторов в различных чрезвычайных ситуациях заключается :

- в выявлении наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в данном районе;

- анализе и оценке поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;

- определении характеристик объекта экономики и его элементов;

- определении максимальных значений поражающих параметров;

- определении основных мероприятий по повышению устойчивости работы объекта экономики (целесообразное повышение предела устойчивости).

Все данные по производству и поражающим факторам чрезвычайных ситуаций должны быть занесены в «Декларацию по безопасности промышленного объекта».

Все промышленные объекты экономики независимо от их конкретного назначения имеют много общих черт: здания и сооружения основного и вспомогательного производства, складские помещения и здания административно-хозяйственного назначения; станочное и технологическое оборудование; элементы газо-, паро-, тепло-, водоснабжения; между собой здания соединены сетью внутреннего транспорта, связью, сетью энергоносителей. Средняя плотность застройки составляет 30…60%.

Устойчивость функционирования объекта экономики в первую очередь определяется рядом условий:

- возможностью защиты рабочих и служащих объекта экономики от всех поражающих факторов, в том числе и от вторичных;

- способностью элементов объектов экономики (его строений, оборудования, коммунально-электрических сетей) противостоять любым поражающим факторам;

- надежностью системы снабжения объекта экономики всем необходимым для производственной деятельности (сырьем, топливом, комплектующими);

- надежностью системы управления, оповещения и связи;

- возможностью восстановить производство после разрушающего воздействия поражающих факторов.

Объекты (предприятия) отличаются друг от друга, как по конструктивному решению, так и по технологическому процессу. Различие объектов заключается в зданиях и сооружениях, оборудовании и технологии производства, коммунально-энергетических сетях и территории, на которой расположен объект.

Поэтому во всех случаях оценка устойчивости каждого объекта имеет свои обязанности и требует конкретного подхода  к  решению этого вопроса.            Оценка устойчивости работы объекта начинается с изучения района расположения. Объект может находиться в городе, за границей его проектной застройки и на некотором удалении от города.

Исследуется территория района, его структура, плотность и тип застройки, соседние объекты и возможность возникновения  на них вторичных факторов поражения.

Берутся на учет все здания и сооружения, производится оценка их статической устойчивости. Изучаются каждый цех и его отдельные элементы, как по конструктивному решению, так и по материалам, которые были использованы в строительстве.

Рассматриваются условия размещения внутреннего технологического оборудования и определяются виды разрушений и повреждений которые могут иметь место при обрушении ограждающих конструкций цехов.

Особенно важно определить защиту ценного и уникального оборудования, насыщенность производства автоматикой и возможность продолжения производства в случае выхода из строя контрольно-измерительной аппаратуры.

Обследуются коммунально-энергетические системы объекта и производится оценка устойчивости сооружений, линий т.е. определяются параметры поражающих факторов, при которых коммунально- энергетические сети получают те или иные разрушения.

Определяется обеспеченность работающих защитными сооружениями:  устанавливается количество убежищ, укрытий, оцениваются их защитные свойства.

Изучаются система управления, связи и оповещения на основе определения состояния защищенных пунктов управления, узлов и линий связи.

Анализируется система  материально-технического снабжения и производственных связей. Устанавливается объем запасов и возможных сроков продолжения работы без поставок: определяется соответствие их количества и номенклатуры требованиям, предъявляемым к производству военного времени. Оценивается устойчивость складов сырья, комплектующих изделий, готовой продукции и других материалов, а также хранилища горючих материалов.

Исследуется и оценивается подготовка объекта к восстановлению производства в случае получения слабых или средних разрушений.

Анализ производственной деятельности объекта позволяет выявить слабые элементы, участки и подготовить план повышения устойчивости их работы и план восстановительных работ, а также обеспечить их строительно-монтажной и проектной документацией.

Оценка устойчивости работы объекта организуется начальником ГО (директором предприятия), его штабом и главными специалистами: главным инженером, главным механиком, главным энергетиком.

К оценке устойчивости работы объекта привлекаются начальники служб и др. специалисты.

2-й  УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Методика оценки устойчивости работы объекта к воздействию поражающих факторов при военных действиях.

В качестве критериев оценки устойчивости работы объекта приняты:

- при воздействии ударной волны - избыточное давление, при которых элементы производственного комплекса не разрушаются (не повреждаются) или получают такое повреждение или разрушение (слабые и средние разрушения), при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки;

- при воздействии светового излучения- максимальные значения световых импульсов, при которых не происходит возгорание материалов, сырья, оборудования, зданий и сооружений;

- при воздействии вторичных факторов поражения- избыточные давления, при которых происходящие разрушения и повреждения не приводят к авариям, взрывам, затоплениям, опасному заражению местности и атмосферы т.е. не приводят к поражению людей и выходу из строя средств производства.

Оценка физической устойчивости объекта производится последовательно по воздействию  поражающего фактора, а также вторичных факторов поражения. Эта оценка включает:

- определение видов поражающих факторов, воздействие которых  возможно на объект, и их параметры;

- воздействие ударной волны на элементы объекта;

- возможность возникновения пожаров;

- воздействие вторичных поражающих факторов;

- общие выводы (заключение) устойчивости объекта  к воздействию поражающих факторов возможного ядерного взрыва.

Оценка устойчивости работы объекта осуществляется по поражающим факторам ядерного взрыва.

Критерием для определения устойчивости объекта к воздействию ударной волны ядерного взрыва является величина избыточного давления, при котором здания и сооружения объекта сохраняется или получают слабые и средние разрушения.

Определение устойчивости элементов объекта производится по избыточным явлениям во фронте ударной волны от 0,05 кгс\см.кв. и кончая давлением, разрушающим данный элемент, в следующей последовательности:

1. Изучают исходные данные: вид взрыва, расстояние от эпицентра взрыва до объекта, метеорологические условия и определяется избыточное давление, воздействующее на объект.

2. Для получения значений избыточных давлений оценивается степень разрушения рассматриваемых элементов (цех, оборудование, автоматическая телефонная станция и т. д.

Оценка защиты рабочих и служащих определяется:

-наличием и защитными свойствами убежищ для наибольшей работающей смены;

-своевременным и полным использованием рабочими и служащими средств коллективной и индивидуальной защиты;

Оценивая защитные сооружения следует иметь в виду возможность разрушения и завалов входов,  запасных выходов, оголовков. После  оценки отдельных сооружений оценивается объект в целом. При этом устойчивость объекта оценивается по тому зданию или сооружению, которое  разрушается при меньшем избыточном давлении ударной волны меньшим 10 кПа, а при избыточном давлении. больше 10 кПа, выйдут из строя основные элементы, без которых  объект не сможет работать.

После оценки устойчивости объекта, намечаются мероприятия, которые необходимо провести для повышения устойчивости работы объекта к воздействию ударной волны ядерного взрыва. Для этого определяют целесообразные пределы повышения устойчивости каждого сооружения:

| Наименование зданий и сооружений | Избыточное давление, вызывающее разрушение, кПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | полное | сильное | среднее | слабое | Поврежд. |
| Здания с металлическим каркасом | 80 | 50 | 30 | 20 | 5 |
| Здания кирпичные малоэтажные | 45 | 35 | 25 | 15 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания кирпичные многоэтажные | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| Здания деревянные | 30 | 22 | 12 | 7 | 4 |
| Подземные линии водопровода и газопровода | 1500 | 1200 | 700 | 300 | 200 |
| Смотровые колодцы и задвижки | 1500 | 1000 | 300 | 200 | 120 |
| Мосты металлических конструкций с пролетами 30-40 м | 250 | 300 | 200 | 200 | 120 |
| Воздушные линии связи | 70 | - | 35 | - | - |
| Мосты железобетонные с пролетами 25 м | 200 | 150 | 120 | 100 | 50 |
| Шоссейные дороги с асфальт. и бетонным покрытием | 4000 | 3000 | 1500 | 400 | 100-200 |
| Взлетно-посадочные площадки аэродрома | 4000 | 3000 | 1500 | 4000 | 100-200 |

Критерием устойчивости объекта к воздействию светового излучения  является световой импульс, при котором происходит загорание  тех или иных  зданий и сооружений и возникновение пожаров.

Световое излучение может оказать эффективное воздействие на удалении большем, чем ударная волна, т.е. за пределами очага поражения, граница которого определяется по воздействию ударной волны.

Эффективное воздействие измеряется величиной светового импульса-количества тепловой энергии на единицу площади за все время свечения при прямом угле падения лучей (единица измерений калорий на см.кв., примерно равный 42 к дж\ м.кв.).

Последовательность определения воздействия светового излучения на объекты:

1. определение количественных значений световых импульсов в зависимости от мощности взрыва и расстояния от эпицентра до объекта;

2. по полученным количественным значениям световых импульсов, с помощью таблицы определить степень устойчивости материалов, имеющихся на объекте, к световому излучению.

При воздействии светового излучения на здания и различные материалы образуется  их обугливание и плавление, а также возгорание зданий, сооружений. Для установления степени уязвимости объекта от светового излучения следует установить наличие и расположение на объекте материалов и конструкций, которые могут возгореться при действии светового излучения.

Все строительные материалы по степени возгорания делятся на три группы: несгораемые, трудно сгораемые и сгораемые. Самыми опасными являются здания и сооружения, выполненные из сгораемых материалов. Но даже здания выполненные из несгораемых материалов, могут выдержать воздействие огня или высоких температур только определенное время. Предел стойкости конструкций определяется временем в часах, в течении которых не появляются сквозные трещины, конструкции не теряют несущей способности, не обрушиваются и не нагреваются до температуры порядка 200 градусов , на противоположной стороне.

Здания и сооружения по их стойкости к воспламенению делятся на 5 степеней:

- здания и сооружения, основные конструкции которых выполнены из несгораемых материалов;

- здания и сооружения без повышения сопротивляемости несущих конструкций;

- здания с каменными стенами, деревянными оштукатуренными перегородками и перекрытиями;

- деревянные здания с оштукатуренными стенами;

- деревянные здания с неоштукатуренными стенами.

Кроме того, на промышленных объектах следует учитывать пожаровзрывоопасность технологических процессов производства, протекающих в производственных зданиях. Предприятия в зависимости от технологических процессов, протекающих в них делятся на категории:

- категория А - Нефтеперерабатывающие, химические, фабрики исскуственного волокна, гидрорирования, дисциляции, газодоракционирования, искусственного жидкого топлива, склады бензина и др.;

- категория Б- цеха приготовления, транспортировки угольной пыли, древесной муки, промывочно-пропарочные станции, цистерны от мазута, цеха мельниц, обработки синтетического каучука, сахарной пудры и др.;

- категория В - лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные и лесотарные цеха, открытые склады масла и др.;

- категория- металлургические производства и др.

- категория Д - предприятия по холодной обработке металлов и др.

Защита от светового излучения обеспечивается любой светонепроницаемой и не сгоревшей за время излучения преградой.

На характер пожаров влияет степень разрушения ударной волной: при полном разрушении сооружений будет происходить горение, тление в завалах сгораемых конструкций и материалов. При незначительном разрушении будет происходить более интенсивное развитие пожаров, чем при отсутствии этих разрушений.

Проникающая радиация и радиоактивное заражение местности оказывают существенное влияние на состояние объектов и населения, оказавшихся как вблизи очага поражения , так и на значительных удалениях от него.

При оценке воздействия проникающей радиации и радиоактивного заражения местности на устойчивость работы объекта главную роль играет способность зданий, защитных и иных сооружений, заглубленных помещений, подземных выработок  уменьшить или полностью нейтрализовать проникновение радиоактивного излучения, а также возможность проведения дальнейших работ на территории объекта, проведение дезактивации местности, зданий и сооружений, техники и оборудования с учетом возможного спада уровней радиации.

Последовательность оценки воздействия проникающей радиации заключается в следующем:

- в зависимости от мощности ядерного взрыва и расстояния от центра (эпицентра) взрыва до объекта определяется доза проникающей радиации.

- пользуясь значением дозы и коэффициентами ослабления радиации, определяется доза, воздействующая на людей, находящихся в укрытиях.

Учитывая радиоактивное заражение следует определить режим работы и прохождения в зависимости от местонахождения объекта или элементов в зонах радиоактивного заражения.

Методика оценки устойчивости работы объекта к воздействию вторичных факторов поражения.

Решение конкретных задач по оценке последствий воздействия вторичных факторов поражения ядерным взрывом зависит от специфики производства и особенностей, свойственных каждому объекту в отдельности.

В качестве основы принимаются выводы из анализа характера и степени разрушений элементов объекта от воздействия ударной волны ядерного взрыва.

Например, для оценки характера и масштабов поражающего действия применяющихся в производстве АХОВ необходимо знать не только условия содержания их на объекте и степень разрушения емкостей и коммуникаций, но и их объем, токсичность, плотность производственной застройки на объекте, качество защитных сооружений ГО и обеспеченность ими людей, наличие средств индивидуальной защиты и т.д.

Оценка поражающего действия вторичных факторов производится в следующем порядке:

1.  Определяются элементы объекта, на которые при воздействии ударной волны светового излучения, а в некоторых случаях проникающей радиации и электромагнитного импульса могут произойти взрывы, пожары, заражение атмосферы, местности и т. д. Эти элементы объекта являются внутренними источниками вторичных факторов поражения.

2.  Из анализа особенностей характера производства близрасположенных объектов или отдельных его цехов определяются внешние источники возможных вторичных факторов поражения.

3.  Устанавливается вид (характер) вторичного фактора поражения (разрушения) от данного источника и радиус его действия.

4.  Исходя из месторасположения и метеорологических условий определяются время начала действий (после взрыва) и продолжительность действия вторичного фактора на каждый цех объекта.

- На основании анализа воздействия возможных вторичных факторов поражения разрабатываются мероприятия по предотвращению их образования или снижению эффекта их воздействия.

3-й  УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов с АХОВ.

В настоящее время на территории России расположены более 3 тыс. химически опасных объектов, которые непосредственно связаны с производством, переработкой и хранением таких опасных химических веществ, как аммиак, хлор, синильная, азотная, серная, соляная, фосфорная кислоты, сероуглерод, тиофос, сернистый ангидрид и др.

Авария и разрушение такого объекта могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей

природной среде, значительные материальные потери и нарушение экологических условий жизнедеятельности людей.

В их число входят кондитерские фабрики, пивоваренные заводы, хладокомбинаты и др.

Деятельность химически опасных объектов показывает, что на них возможны аварии (разрушения) с выбросом в атмосферу или разливом на подстилающую поверхность десятков и даже сотен тонн АХОВ.

Например, в Запорожье 7 ноября 1995 г. на титаномагниевом комбинате во время перекачки жидкого хлора в цех № 26 резко повысилось давление в заводском трубопроводе, что привело к мощному взрыву и выбросу 2,5 тонн хлора в атмосферу. Над Запорожьем образовалось облако диаметром в 2 км, которое распространялось со скоростью 1 м/с в северо-западном направлении в сторону Львова и к границе с Польшей. В результате аварии 1 человек погиб и 20 тяжело ранены (газета "Московский комсомолец" от 8 ноября 1995 г.).

Пример показывает, что в результате крупной производственной аварии на объекте, а также на значительной территории может создаться сложная химическая обстановка.

Поэтому в комплексе мероприятий защиты производственного персонала промышленных объектов и населения от последствий аварий (разрушений) химически опасных объектов важное место занимает оценка химической обстановки.

Под химической обстановкой понимают совокупность последствий химического заражения местности и объекта аварийно химически опасными веществами (АХОВ), оказывающих влияние на безопасность и деятельность промышленных объектов, сил ГО, населения и окружающую природную среду.

Химическая обстановка создается в результате выброса (пролива) АХОВ в атмосферу (на подстилающую поверхность) при аварии (разрушении) технологического оборудования, хранилищ или емкостей с опасными химическими веществами. При этом образуются зоны химического заражения и очаги химического поражения.

Оценка химическойобстановки включает:

определение масштабов и характера химического заражения;

анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения;

выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается поражение людей.

Оценка химической обстановки проводится методом прогнозирования и поданным разведки.

По целям, способу и времени прогнозирование подразделяется на заблаговременное и в аварийной ситуации.

Заблаговременное прогнозирование обстановки проводится отделами по делам ГО и ЧС не только на объектах, имеющих АХОВ, но и на соседних с ним объектах с целью определения перечня мероприятий по организации защиты производственного персонала объектов и населения, которые могут оказаться в зонах химического заражения и поражения. В конечном итоге решение этой задачи позволяет наметить и осуществить заблаговременные мероприятия по повышению устойчивости работы данных объектов.

В основу этого метода положены данные по выбросу (разливу) в атмосферу (на подстилающую поверхность) всего запаса АХОВ, имеющегося на объекте, при благоприятных метеоусловиях для распространения зараженного воздуха (инверсия, скорость ветра 1 м/с).

При аварийной ситуации, которая может сложиться в случае аварии на химически опасном объекте, прогнозирование проводится по фактически сложившейся обстановке, т.е. берутся реальные количества выброшенного (пролившегося) аварийно химически опасного вещества и метеоусловия. Для уточнения масштабов заражения АХОВ на промышленных и других объектах, где имеются службы гражданской обороны, химическую обстановку выявляют посты радиационного и химического наблюдения (РХН), звенья и группы радиационной и химической разведки, объектовые лаборатории.

Оценка химической обстановки на объектах, имеющих АХОВ, предусматривает определение глубины и площади зон химического заражения, времени испарения и поражающего действия АХОВ, возможных потерь производственного персонала и населения в очаге химического поражения. Она осуществляется в основном по "Методике прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (М: Штаб ГО, ГК по гидрометеорологии, 1990).

На основании полученных данных по этой "Методике" определяются возможные последствия в очаге химического поражения, анализируются условия работы предприятия при воздействии на него АХОВ и их влияние на производство, сырье и материалы, устанавливается возможность герметизации зданий цехов и других помещений, где работают люди, а также возможность работы в СИЗ, определяются способы обеззараживания (дегазации) территории объекта, зданий и сооружений, способы проведения санитарной обработки людей.

Выводы по анализу служат исходными данными для разработки мероприятий по защите персонала и населения и предложений по повышению устойчивости объекта от воздействия поражающих факторов аварии на химически опасном объекте.

4-й  УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

Методика оценки устойчивости объекта при ЧС природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Под источником чрезвычайной ситуации понимают опасное природное явление, аварию или опасное техногенное происшествие, широко распространенную инфекционную болезнь людей, сельскохозяйственных растений и животных, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.02 – 94).

Классификация чрезвычайных ситуаций.

1.  ЧС техногенного характера: транспортные аварии, пожары, взрывы, аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, аварии с выбросом радиоактивных веществ, аварии с выбросом биологических средств, внезапное разрушение зданий, аварии в электроэнергетических системах, аварии в коммунальных сетях и водоочистных сооружениях, гидродинамические аварии.

2.   ЧС природного характера: геофизические, геологические, метеоопасные гидрологические явления, пожары, инфекционные заболевания, поражение растений болезнями и вредителями.

3.  ЧС экологического характера: ЧС, связанные с изменениями состояния суши (оползни, обвалы, наличие тяжелых металлов и т.д.), ЧС из-за изменения состава атмосферы, гидросферы, ЧС в биосфере.

4.  ЧС социально- и военно-политического характера: падение носителя ядерного оружия, одиночный ядерный взрыв, диверсия на военном объекте.

Обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного и военного времени является одной из основных задач российской системы предупреждения и действий в ЧС.

Под устойчивостью функционирования объекта экономики понимают способность их в чрезвычайных ситуациях противостоять воздействию поражающих факторов с целью поддержания выпуска продукции в запланированном объеме и номенклатуре; предотвращения или ограничения угрозы жизни и здоровья персонала, населения и материального ущерба, а также обеспечения восстановления нарушенного производства в минимально короткие сроки. На устойчивость работы объекта экономики в ЧС влияют следующие факторы:

- надежность защиты персонала;

- способность противостоять поражающим факторам основных производственных фондов;

- технологического оборудования, систем энергообеспечения, материально-технического обеспечения и сбыта;

- подготовленность к ведению спасательных и других неотложных работ и работ по восстановлению производства, а также надежность и непрерывность управления.

Для оценки устойчивости функционирования предприятия начальником гражданской обороны объекта экономики, штабом ГОЧС ОЭ и главными специалистами проводятся специальные исследования. Работа проводится в 4 этапа:

1.  Подготовительный.

2.  Оценка устойчивости объекта.

3.  Разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования ОЭ и его элементов.

4.  Оформление документации по результатам исследования.

На первом (подготовительном) этапе исследования разрабатываются необходимые документы: приказ начальника ГО ОЭ на проведение исследования; календарный план подготовки и проведения исследования, где указываются исполнители, сроки исполнения работ, руководители и составы групп, решающих специфические задачи; задания группам на проведение исследований по конкретному кругу вопросов.

Второй этап исследования (оценка устойчивости) начинается с изучения района расположения ОЭ (город, равнинная или болотистая местность лесной массив), исследования его планировки, коммуникаций. При этом проводится анализ уязвимости элементов, а также объекта в целом в условиях ЧС, намечаются инженерно-технические мероприятия ГО, проведение которых обеспечит повышение устойчивости объекта. На данном этапе проводится анализ:

- последствий аварий отдельных систем производства;

- распространения ударной воздушной волны по территории ОЭ (места и характер взрывов, их мощность и вероятные последствия);

- распространение огня при различных видах пожара;

- надежности коммуникаций и промышленных комплексов;

- распространения облаков зараженного воздуха при «выходе» вредных веществ;

- возможности образования токсичных и пожароопасных смесей.

На третьем этапе исследования оценивается реальность и экономическая целесообразность (возможность) проведения предложенных мероприятий по повышению устойчивости и проводится отбор оптимальных. Здесь же окончательно решается вопрос о готовности ОЭ к восстановлению производства или изменению его профиля. План ремонтно-восстановительных работ принимает свой окончательный вид вплоть до использования возможности работы оборудования на открытых площадках и выделения соответствующих ресурсов.

На четвертом этапе исследования оформляются итоговые документы, основным из которых является «План-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости функционирования ОЭ». По всем разработанным документам делаются выводы, на основании которых начальник ГО ОЭ принимает решение о проведении конкретных инженерно-технических мероприятий ГО.

План разработанных мероприятий представляется по инстанции для его утверждения и выделения необходимых средств. Окончательно степень повышения устойчивости и сроки определяются вышестоящей инстанцией или территориальным органом.

Методика определения устойчивости производственной деятельности объекта

А) Устойчивость управления объектом

При исследовании систем управления производством на объекте изучают расстановку сил и состояние пунктов управления и надежности узлов связи; определяют источники пополнения рабочей силы, анализируют возможности взаимозаменяемости руководящего состава объекта.

Б) Устойчивость защиты производственного персонала, объекта

Устойчивость защиты персонала определяют, учитывая многие элементы:

- Количество сооружений, которые могут быть использованы для укрытия и их защитные свойства. Общую их вместимость с учетом возможного переуплотнения.

- Максимальное количество работников, которых потребуется укрыть.

- Количество недостающих мест в защитных сооружениях и других укрытиях.

- Наличие помещений в верхних этажах для укрытия от АХОВ тяжелее воздуха (типа хлора).

- Возможность быстро вывести людей из цехов и других рабочих помещений в случае аварии на объекте или соседнем предприятии, а также по сигналу «Воздушная тревога!".

- Коэффициенты ослабления радиации различными зданиями и сооружениями, в которых будут находиться работники.

- Обеспеченность персонала и членов его семей средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

- Состояние системы питьевого водоснабжения и возможности обеспечения продовольствием в чрезвычайных ситуациях.

- Наличие средств для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

- Готовность объекта к размещению и защите отдыхающих смен в загородной зоне.

В) Устойчивость технологических процессов

Технологический процесс изучается с учетом специфики производства на время чрезвычайной ситуации (изменение технологии, частичное прекращение производства, переключение на производство новой продукции и т.п.). Оценивается возможность замены энергоносителей, возможность автономной работы отдельных станков, установок и цехов объекта; запасы и места расположения сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих веществ; способы безаварийной остановки производства в условиях чрезвычайной ситуации. Особое внимание уделяется системам газоснабжения, поскольку разрушение этих систем может привести к появлению вторичных поражающих факторов.

Г) Устойчивость материально-технического обеспечения

Устойчивость материально-технического обеспечения зависит от устойчивости внешних и внутренних источников энергии, устойчивой работы поставщиков сырья, комплектующих изделий, наличия резервных, дублирующих и альтернативных источников снабжения.

Пределом устойчивости работы объекта экономики материально-технического обеспечения является время бесперебойной работы объекта в автономном режиме

Д) Устойчивость ремонтно-восстановительной службы объекта

Готовность предприятия к выполнению ремонтно-восстановительных работ оценивается наличием проектно-технической документации по вариантам восстановления, обеспеченностью рабочей силой и материальными ресурсами.

Планирование восстановления работоспособности предприятия может предусматривать как первоочередное восстановление, так и капитальное. Первое может быть выполнено силами самого объекта,, создающего для этих целей восстановительные бригады.

Мероприятия по повышению устойчивости объекта экономики намечаются и выполняются после определения предела устойчивости функционирования объекта, и включают:

1.  Предотвращение причин возникновения ЧС (отказ от потенциально опасного оборудования; совершенствование или перепрофилирование производства; внедрение новых технологий; разработка деклараций безопасности; проверка персонала).

2.  Предотвращение ЧС (внедрение блокирующих устройств в системы автоматики).

3.  Смягчение последствий ЧС (повышение качественных характеристик оборудования: прочность, огнестойкость, рациональное размещение оборудования; резервирование; дублирование; создание запасов; аварийная остановка производства;

4.  Обеспечение защиты от возможных поражающих факторов расстоянием, ограничением времени действия, использованием экранов, средств индивидуальной и коллективной защиты.

Общие требования к мероприятиям по повышению устойчивости объекта экономики: эффективность и экономичность.

Эффективность достигается комплексной оценкой всех поражающих факторов ЧС.

Экономичность – увязкой мероприятий по предотвращению ЧС с мероприятиями повседневной производственной деятельности предприятия.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАНЯТИЯ

В заключительной части занятия преподаватель напоминает тему и цели занятия и как они достигнуты.

Необходимо отметить слушателей, принимавших активное участие в ходе занятия.

Оценить обучаемых по итогам проделанной ими работы.  Объявить оценки обучаемым и проставить их    в журнал.

Обратить внимание обучаемых на вопросы, требующие углубленного изучения ими методом самостоятельной работы в часы самоподготовки.

Дать задание на самоподготовку.

| Начальник отдела подготовки |  | Ю.И.Гусев |
| --- | --- | --- |